Załącznik Nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Konstrukcja i technologia wykonania ścian bocznych regałów stacjonarnych jednostronnych oraz dwustronnych

- Ściany boczne otwarte powinny być wykonane z blachy stalowej w konstrukcji słupkowej (profil zamknięty) z otworami do mocowania półek. Słupki (profile zamknięte) ścian bocznych powinny być o wymiarach nie mniejszych niż 32 mm x 40 mm.

- Otwory w słupkach ścian bocznych do mocowania półek powinny być wykonane w rozstawie nie mniejszym niż 20 mm.

- Na ścianach bocznych powinny być zamontowane przegrody wykonane z blachy stalowej w celu zabezpieczenia zbiorów przed przesuwaniem się ich na sąsiednie półki.

- Panel frontowy ścian bocznych (tylko krańcowych - na obu końcach regału) powinien być wykonany z jednolitej blachy stalowej mocowanej za pomocą specjalnych zaczepów w postaci haczyków.

Konstrukcja i technologia wykonania ścian tylnych dla regałów stacjonarnych jednostronnych oraz ścian środkowych dla regałów stacjonarnych dwustronnych

- Ściany tylne w regałach stacjonarnych jednostronnych powinny być wykonane w postaci stężeń krzyżowych. W celu zabezpieczenia zbiorów przed ich wypadaniem na drugą stronę regału tylna krawędź półki powinna być podgięta do góry. Stężenia krzyżowe montowane z tyłu półek.

- Ściany środkowe w regałach stacjonarnych dwustronnych powinny być wykonane w postaci stężeń krzyżowych uzupełnionych o listwy zabezpieczające zbiory przed ich przesunięciem na drugą stronę regału. Stężenia krzyżowe montowane po środku – pomiędzy rzędami półek.

- Nie dopuszcza się stosowania pełnych pleców w regałach.

Konstrukcja i technologia wykonania półek

- Półki regałów powinny być wykonane z blachy stalowej  o grubości nie mniejszej niż 0,8 mm.

- Półki regałów powinny być trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie gięte na  swej krótszej krawędzi.

- Wysokość półki (wygięcie) powinno mieć 30 mm grubości.

- Wytrzymałość półek na obciążenie zbiorów powinna być nie mniejsza niż 80 kg/m.b.

- Półka wieńcząca może być przykręcona na stałe.

- Pozostałe półki powinny być mocowane do ścian bocznych za pomocą czterech specjalnych zaczepów w postaci haczyków. W tym celu półki powinny mieć wykonane odpowiednie wycięcia.

- Regulacja poziomu zawieszenia półek do ścian bocznych powinna być nie mniejsza niż 20 mm.

- Dolna półka (najniższa) powinna być zawieszona na wysokości 50 mm licząc o podłoża do dolnej krawędzi półki.

- Półki wieńczące powinny posiadać  dodatkowy panel na opis zawartości regałów.

Dodatkowe informacje techniczne

- Regały oraz ich wszystkie elementy powinny być nowe i pochodzić z bieżącej produkcji.

- Wszystkie elementy metalowe powinny być wykonane bez jakichkolwiek ostrych krawędzi.

- Wszystkie elementy metalowe poza specjalnymi zaczepami (haczykami) powinny być malowane lakierem proszkowym odpornym na ścieranie.

- Specjalne zaczepy (haczyki) do półek i frontów ścian bocznych powinny być wykonane z jednego fragmentu stali wysokojakościowej ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 3 mm.

- Specjalne zaczepy (haczyki) nie mogą wystawać poza obrys półek oraz ścian bocznych regałów.

- Do części półek powinny być wykonane wolnostojące w kształcie litery L podpory do książek w kolorze RAL 7035 (popielaty) w ilości 720 sztuk.

Ich wymiary to: (wysokość: 170mm, szerokość: 130mm, głębokość: 150mm).

- Ilość regałów zostanie podana w tabeli nr 1, 2 i 3.

- Kolor regałów oraz frontów ścian bocznych (krańcowych) zostanie podany w  tabeli  nr  1,2  i 3.

- Wymiary regałów zostaną podane w tabeli nr 1, 2 i 3.

- Ilość półek użytkowych regałów zostanie podana w tabeli nr 1, 2 i 3.

- Rozstaw między półkami zostanie podany w tabeli nr 1, 2 i 3.

- Regały stacjonarne jednostronne  powinny być przytwierdzone do ściany kołkiem rozporowym  o średnicy co najmniej 8mm i długości nie mniejszej niż 50mm. Rozstaw kołków dla regałów stacjonarnych jednostronnych opisany jest w tabeli nr 4.

- Ustawienie regałów w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie zostało zilustrowane na rysunkach Magazyn nr 1, Magazyn nr 2, Magazyn nr 3 będących załącznikiem nr 1a opisu przedmiotu zamówienia.

- Magazyny nr 1, 2 i 3 zostały dokładnie zwymiarowane - rysunki będące załącznikiem przedstawiają faktyczne wymiary,  rozmieszczenie regałów oraz odstępy między nimi. Rysunki są wykonane w skali 1:50.

- Wykonawca może we własnym zakresie dokonać pomiarów magazynów.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następującą dokumentację dotyczącą regałów:

- Atest Higieniczny PZH,

- Deklarację Zgodności WE,

- Dokumentację potwierdzającą nośność półek.

TABELA NR 1 (REGAŁY Z MAGAZYNU NR 1)

| Rodzaj i wymiar regału Wymiary w mm: długość x głębokość | Wysokość regału w mm | Ilość półek | Odstępy (rozstaw) między półkami w mm | Kolor regału | Kolor frontu (panele krańcowe) | Ilość regałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regał stacjonarny jednostronny 800 x 250 (1 x 800) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 4 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1000 x 250 (1 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1000 x 250 (1 x 1000) | 2 330 | 5 + 1 wieńcząca | 420 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1600 x 250 (2 x 800) | 2 330 | 5 + 1 wieńcząca | 420 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1800 x 250 (2 x 900) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 3600 x 250 (4 x 900) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 4000 x 250 (4 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny jednostronny 11000 x 250 (11 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny dwustronny 2400 x 500 (3 x 800) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny dwustronny 3000 x 500 (3 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 3 |
| Regał stacjonarny dwustronny 4000 x 500 (4 x 4000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny dwustronny 5000 x 500 (5 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny dwustronny 6000 x 500 (6 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny dwustronny 7000 x 500 (7 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |

TABELA NR 2 (REGAŁY Z MAGAZYNU NR 2)

| Rodzaj i wymiar regału Wymiary w mm: długość x głębokość | Wysokość regału w mm | Ilość półek | Odstępy (rozstaw) między półkami w mm | Kolor regału | Kolor frontu (panele krańcowe) | Ilość regałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regał stacjonarny jednostronny 800 x 250 (1 x 800) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 5 |
| Regał stacjonarny jednostronny 900 x 250 (1 x 900) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1000 x 250 (1 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1400 x 250 (2 x 700) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 3 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1500 x 250 (2 x 750) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 1600 x 250 (2 x 800) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 2000 x 250 (2 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 3800 x 250 (4 x 950) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 4000 x 250 (4 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 3 |
| Regał stacjonarny jednostronny 5000 x 250 (5 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny dwustronny 2000 x 500 (2 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 2 |
| Regał stacjonarny dwustronny 3000 x 500 (3 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny dwustronny 3200 x 500 (4 x 800) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 3 |
| Regał stacjonarny dwustronny 3800 x 500 (4 x 950) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny dwustronny 4000 x 500 (4 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 4 |
| Regał stacjonarny dwustronny 8000 x 500 (8 x 1000) | 2 460 | 7 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |

TABELA NR 3 (REGAŁY Z MAGAZYNU NR 3)

| Rodzaj i wymiar regału Wymiary w mm: długość x głębokość | Wysokość regału w mm | Ilość półek | Odstępy (rozstaw) między półkami w mm | Kolor regału | Kolor frontu (panele krańcowe) | Ilość regałów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regał stacjonarny jednostronny 1000 x 250 (1 x 1000) | 2 120 | 6 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny jednostronny 3000 x 250 (3 x 1000) | 2 120 | 6 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 1 |
| Regał stacjonarny dwustronny 2400 x 500 (3 x 800) | 2 120 | 6 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 3 |
| Regał stacjonarny dwustronny 2800 x 500 (2 x 1000 + 1 x 800) | 2 120 | 6 + 1 wieńcząca | 310 | RAL 7035 popielaty | RAL 3000 czerwony | 3 |

TABELA NR 4                                                                                                                       (MINIMALNA ILOŚĆ KOŁKÓW ROZPOROWYCH I  ICH ROZSTAW                                   DLA REGAŁÓW STACJONARNYCH JEDNOSTRONNYCH)

| Regały stacjonarne jednostronne |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L. p. | Wymiary regału | Ilość regałów | Minimalna ilość kołków na regał | Rozstaw kołków |
| 1 | 800 x 250 (1 x 800) | 9 | 1 | Po środku regału |
| 2 | 900 x 250 (1 x 900) | 2 | 1 | Po środku regału na głębokości (magazyn nr 2) |
| 3 | 1000 x 250 (1 x 1000) | 5 | 1 | Po środku regału |
| 4 | 1400 x 250 (2 x 700) | 3 | 2 | Wypośrodkowane |
| 5 | 1500 x 250 (2 x 750) | 1 | 2 | Wypośrodkowane |
| 6 | 1600 x 250 (2 x 800) | 3 | 2 | Wypośrodkowane |
| 7 | 1800 x 250 (2 x 900) | 1 | 2 | Wypośrodkowane |
| 8 | 2000 x 250 (2 x 1000) | 1 | 1 | Po środku glifu (Magazyn nr 2) |
| 9 | 3000 x 250 (3 x 1000) | 1 | 3 | Wypośrodkowane |
| 10 | 3600 x 250 (4 x 900) | 1 | 3 | Wypośrodkowane |
| 11 | 3800 x 250 (4 x 950) | 1 | 4 | Wypośrodkowane |
| 12 | 4000 x 250 (4 x 1000) | 5 | 4 | Wypośrodkowane |
| 13 | 5000 x 250 (5 x 1000) | 1 | 4 | Wypośrodkowane |
| 14 | 11000 x 250 (11 x 1000) | 2 | 10 | Wypośrodkowane |